KONSTRUKT STEEL s.r.o.

Rázusova 51, 977 01 Brezno

Tel. č.: 048/611 54 00	Mobil: +421 917 281 078

INVESTOR	:	Mesto Brezno

M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

STAVBA		:	Interreg - Youmobil

Renovácia železničnej stanice

Brezno - mesto

ADRESA		:	K.Ú. Brezno, okres Brezno

č.p. C-KN  836/8, 2567, 2568

PROJEKT

Statický posudok

Zodp. Projektant 	:	Ing. Peter Sabaka

Vypracoval		:	Ing. Anton Rosík

Dátum 			:	Február 2020

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby :		Interreg - Youmobil

Renovácia železničnej stanice

Brezno - mesto

Umiestnenie stavby :		Brezno

Parcelné čísla:		C-KN 836/8, 2567, 2568

Katastrálne územie :		Brezno

Okres :			Brezno

Kraj :				Banskobystrický

Investor:			Mesto Brezno

M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

Zhotoviteľ PD:			KONSTRUKT STEEL s.r.o., Rázusova 51, 977 01 Brezno

Stupeň projektu:		Dokumentácia pre stavebné povolenie

- VÝCHODISKOVÉ PODKLADY NÁVRHU

Všetky konštrukčné časti navrhovaného objektu sú navrhnuté v súlade s platnými technickými normami. Podkladom pre spracovanie projektu bola kópia z katastrálnej mapy, obhliadka a projekčné podklady. Geologický prieskum pre daný objekt vypracovaný nebol.

Použité normy a predpisy:

- STN EN 1990 – Zásady navrhovania konštrukcií

- STN EN 1991–1-1 Eurokód 1 Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia – Objemová tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov

- STN EN 1991-1-3 Eurokód 1 Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia snehom

- STN EN 1991-1-4 Eurokód 1 Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženie vetrom

- STN EN 1991-1-7 Eurokód 1 Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-7: Všeobecné zaťaženia. Mimoriadne zaťaženia

- STN EN 1992-1-1 Eurokód 2 Navrhovanie betónových konštrukcií, Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy

- STN EN 1993-1-1 Eurokód 3 Navrhovanie oceľových konštrukcií, Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy

- STN EN 1997-1 Eurokód 7 Navrhovanie geotechnických konštrukcií, Časť 1: Všeobecné pravidlá.

- ÚDAJE O ZAŤAŽENÍ

Rozbor zaťaženia je prevedený pre charakteristické (normové) hodnoty zaťaženia. Charakteristické hodnoty zaťaženia pre výpočet podľa medzných stavov sú stanovené podľa príslušných noriem.

STÁLE  ZAŤAŽENIE

Stále zaťaženie tvorené vlastnou hmotnosťou jednotlivých prvkov konštrukcie generuje výpočtový program, prípadne je počítané na základe tabuľkových hodnôt a údajov výrobcu.

ZAŤAŽENIE SNEHOM

Nadmorská výška – 494 m.n.m

Snehová oblasť IV.  sk=1,86 kN/m2 ; ce=1,0 ; ct=1,0.

Tvarové súčinitele sú určené podľa normy.

γq = 1,5 ; ψ0=0,7 ; ψ1=0,5 ; ψ2=0,2.

ZAŤAŽENIE VETROM

Základná rýchlosť vetra vb,0=26 m/s  II. vetrová oblasť. Terén kategórie III.

cs.cd = 1,0 ; orografia co=1,0 ; výška nad terénom z= 11,45m :

 maximálny dynamický tlak qp(z)=0,76 kN/m2.

γq = 1,5 ; ψ0=0,6 ;  ψ1=0,2 ; ψ2=0,0.

Tvarové súčinitele sú určené podľa normy.

- STATICKÉ RIEŠENIE A POPIS NOSNÝCH KONŠTRUKCÍI

  - Pôvodný stav

Objekt je navrhnutý ako dvojpodlažný podpivničený. Nosný systém je riešený ako stenový – murovaný v nadzemných podlažiach plnou pálenou tehlou v suteréne s kamenivom resp. miestami sanovaný tehlou. Stropné konštrukcie sú pôvodné, strop nad suterénom je železobetónový a nad 1.NP tvoria strop drevené hranoly s obojstranným záklopom. Strešná konštrukcia je riešená systémom drevenej stojatej stolice sedlového tvaru. Predpokladám, že základové konštrukcie, sú riešené ako betónové pásové. K hlavnému objektu bola dobudovaná prístavba jednopodlažná, nepodpivničená. Nosný systém je riešený ako stenový s max. hrúbkou obvodovej steny 300mm. Základy sú riešené ako plošné – základové pásy. Strecha je riešená ako sedlová bližšie neurčeného materiálu predpokladám železobetón resp. drevo.

  - Nový stav

Jednopodlažná prístavba objektu bude vybúraná po podlahovú železobetónovú dosku, ktorá sa využije ako základ pre novú drevenú pergolu. Zbúranie prístavby nebude mať žiadny vplyv na statiku hlavného objektu, kedže prístavba bola dobudovaná v inom období ako hlavný objekt a nie je s hlavným objektom staticky prepojená. Stavebnými úpravami nedôjde k zásadnému zásahu do nosných konštrukcií pôvodnej stavby. Dverný otvor, ktorý sa vybúra v stredovej nosnej stene sa zrealizuje v mieste kde boli pôvodne osadené dvere. V priečnej vnútornej nosnej stene sa zväčší okenný otvor. Nad existujúci okenný otvor sa osadia nové keramické preklady a otvor sa po osadení prekladov vybúra. Poškodené drevené stropné trámy pod existujúcou kúpelnou na 2.NP sa vymenia za nové, rovnakého prierezu ako boli existujúce. Pred realizáciu výmeny trámov je potrebné postup odkonzultovať so zodpovedným statikom. Ostatné stavebné úpravy majú iba udržiavací charakter, alebo menia dispozíciu objektu a na nosné konštrukcie majú zanedbateľný vplyv.

- METODIKA STATICKÉHO VÝPOČTU

Statický výpočet je prevedený v súlade s platnými normami. Výpočet je prevedený vý-počtovým programom SCIA Engineer, GEO5 a bežnými postupmi stavebnej mechaniky.

- ZÁVER POSUDKU

Nosné konštrukcie stavby po realizácii stavebných úprav vyhovujú na medzný stav únosnosti a medzný stav použiteľnosti  podľa platných návrhových noriem. Tento posudok je zhotovený len pre účely stavebného konania.

.........................

V Brezne, Február  2020	                                                          Ing. Anton Rosík